הצעה לפרויקט גמר בתכן הנדסי

שם הפרויקט: מערכת IoT לניטור, ניתוח וסימולציה של רעד פרקינסוני   ) parkinson Resting Tremor)

מוגש ע"י:

עומר פטיש - 318261534

בהנחיית:

ד"ר שמואל קוסולאפוב

תאריך הגשה:

13/12/2025

תוכן עניינים

מבוא	3

תיאור המערכת	3

1.1	מפרט פונקציונלי	3

1.2	מפרט טכני	3

מטלות, הערכת זמני עבודה ולוחות זמנים	4

1.3	מטלות הנדסיות עיקריות	4

1.4	בעיות הנדסיות צפויות	4

1.5	לוח זמנים	5

כלי פיתוח	5

רכיבים מיוחדים והרחבות	5

סימוכין	6

# מבוא

מחלת הפרקינסון מתאפיינת בסימפטומים מוטוריים שונים, כאשר המובהק שבהם הוא "רעד מנוחה" (Resting Tremor). רעד זה מופיע לרוב בתדרים נמוכים, בטווח של 3-7Hz. כיום, האבחון והמעקב הקליני מתבססים בעיקר על התרשמות סובייקטיבית של הרופא בעת הבדיקה, או על דיווחי המטופל לגבי חומרת הרעד בחיי היומיום. שיטה זו לוקה בחסר מאחר והיא אינה מספקת נתונים כמותיים רציפים לאורך זמן. פרויקט זה מציע פתרון הנדסי המבוסס על מערכת משובצת מחשב (Embedded System) וארכיטקטורת IoT, המאפשרת ניטור אובייקטיבי ומדיד של הרעד. המערכת מורכבת מיחידת דגימה (Sensor Node) המוצמדת לפרק כף היד, ויחידת עיבוד מרכזית (Edge Gateway) המבצעת איסוף וניתוח נתונים. הפתרון נועד לספק למטפלים נתונים כמותיים מדויקים (תדר ועוצמת רעד) לשם ניתוח מצב החולה, השוואה למדידות עבר ושימוש הנתונים לשם מחקרים עתידיים בתחום.

# תיאור המערכת

המערכת בנויה בתצורת שרת-לקוח (Client-Server) אלחוטית. יחידת הקצה (ESP32) מבצעת דגימה ושידור נתונים ליחידת העיבוד (Raspberry Pi), שם הם נשמרים ומעובדים בסיום המדידה. בנוסף, כחלק מתהליך הפיתוח והבדיקה (V&V - Verification & Validation), יפותח מערך ולידציה מכני (Mechanical Validation Setup). מערך זה יכלול מנוע מבוקר המייצר תנודות מכניות בתדרים ידועים מראש ("Induced Tremor"). מטרת המערך היא לספק Ground Truth (נתוני אמת) ולוודא שאלגוריתם העיבוד מזהה נכון את תדר ועוצמת הרעד, גם בתנאי מעבדה וגם בסימולציה על גוף האדם.

## מפרט פונקציונלי

- איסוף נתונים: דגימת תאוצה קווית וזוויתית ב-3 צירים (X, Y, Z) בקצב דגימה של 50Hz לפחות.

- ממשק שליטה ובקרה :

- לחצן הפעלה: מתג לתחילת הקלטה וסיום הקלטה באופן יזום.

- חיווי ויזואלי (LEDs): נוריות לחיווי סטטוס המערכת (מחובר, מקליט, שגיאה בתקשורת מול יחידת העיבוד או החיישן)

- צג (OLED): הצגת סטטוס נוכחי למשתמש( כשל בקריאת חיישן, מתחבר לרשת).

- תקשורת: שידור הנתונים הגולמיים (Raw Data) בפרוטוקול UDP ליחידת העיבוד לשמירה בקובץ csv  .

- ניתוח נתונים (Offline Analysis): בסיום המדידה, המערכת תבצע עיבוד אותות על הקובץ שנשמר: סינון רעשים (Bandpass 3-7Hz), ניתוח וקטורי וביצוע FFT לזיהוי תדר דומיננטי.

- הפקת דוח: הצגת גרף תוצאות ופלט המציין האם זוהה רעד החשוד כפרקינסון.

## מפרט טכני

- פירוט מכלולי המערכת:

| מספר | מכלול | תיאור ותפקיד |
| --- | --- | --- |
| 1 | יחידת דגימה | מיקרו-בקר לאיסוף נתונים מהחיישן ושידור |
| 2 | חיישן תאוצה | מודול IMU למדידת תאוצה קווית וזוויתית ( 6 דרגות חופש) |
| 3 | חיבור פיזי | החיישן מוצמד לפרק כף היד באמצעות רצועה אלסטית לשם קיבעון ודגימה איכותית |
| 4 | מעגל בקרה | רכיבי מחוון ואינדיקציה למשתמש אודות מצב המדידה. |
| 5 | מקור כוח | ספק כוח מעבדתי לשם פעילות מתמשכת של יחידת הדגימה |
| 6 | יחידת וולידציה | מנוע הכולל מסה אקצנטרית בקצהו ליצירת רעד מכני מבוקר. תפקידו: סימלוץ רעד בתדרי יעד והשוואה מול האלגוריתם |
| 7 | יחידת עיבוד | מחשב לקליטת מידע גולמי הבקר, עיבודו על ידי אלגוריתמים מתקדמים והסקת מסקנות. |

- תרשים מלבנים:

- עקרון פעולת המערכת:

המערכת פועלת במודל משולב של סימולציה וניטור אלחוטי: יחידת העיבוד המרכזית (Raspberry Pi) מפעילה מנוע המייצר תנודות מכניות מבוקרות לחיקוי רעד פרקינסוני (3-7Hz). במקביל, יחידת הקצה (ESP32) דוגמת את התנועה בפועל באמצעות חיישן אינרציאלי (MPU6050) ומשדרת את הנתונים הגולמיים בזמן אמת בפרוטוקול UDP חזרה ליחידת העיבוד. שם מתבצע רישום (Logging), עיבוד אותות וניתוח ספקטרלי (FFT) כדי לאמת את תדר ועוצמת הרעד הנמדד ולהשוותם לפקודת ההינע המקורית.

# מטלות, הערכת זמני עבודה ולוחות זמנים

## מטלות הנדסיות עיקריות

- סקירת ספרות טכנולוגית ורפואית

- תכנון ובניית המעגל החשמלי – אב-טיפוס שולחני

- בניית מערך ולידציה מכני (מנוע + תושבת) ליצירת אותות ייחוס.

- מימוש קוד Embedded לקריאה יציבה מהחיישן ושידור UDP רציף.

- פיתוח צד שרת ב-RPi - קליטה ושמירת נתונים.

- פיתוח ומימוש אלגוריתם עיבוד אותות (Offline) לזיהוי הרעד.

- כתיבת ספר הפרויקט: תיעוד התכן, האלגוריתמים ותוצאות ראשוניות.

- אינטגרציה מלאה, בדיקות ולידציה מול המנוע והכנה להצגה.

## בעיות הנדסיות צפויות

- רעשים במדידה: רעש אלקטרוני מהחיישן  ורעש מכני מהמנוע. יטופל באמצעות תכנון שכבת בידוד בין המנוע לאמה. כמו כן, על ידי התאמת פילטרים דיגטליים לסינון רעש מהחיישן בתדרים גבוהים\ נמוכים.

- אובדן מידע: איבוד חבילות UDP. יטופל ברמת התוכנה ובדיקת שלמות הקובץ.

- כיול: סטייה (Drift) בנתוני הגירוסקופ לאורך זמן המדידה( עקב הרגישות שלו).

## לוח זמנים

| מספר | שלב עבודה. | משך(שעות). | אחריות. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | סקירת ספרות והכנת הצעת פרויקט | 40 | עומר |
| 2 | היכרות עם רכיבים ובניית מעגל ניסוי | 50 | עומר |
| 3 | פיתוח קוד בקר( דגימה, שידור, בקרה) | 60 | עומר |
| 4 | פיתוח צד שרת - קליטה ושמירת נתונים | 50 | עומר |
| 5 | פיתוח אלגוריתם DSP וניתוח תוצאות ראשוניות | 120 | עומר |
| 6 | התאמה פיזית ואינטגרציה מלאה (כולל ולידציה) | 100 | עומר |
| 7 | כתיבת ספר פרויקט | 120 | עומר |
| 8 | ניסויים סופיים ושיפורים לקראת ההגנה | 50 | עומר |
| 9 | הכנת מצגת, והכנה להגנה | 50 | עומר |
| 10 |  |  |  |
| סה"כ 640 שעות |  |  |  |

# כלי פיתוח

- סביבת פיתוח למיקרו בקר (Arduino IDE).

- שפת עיבוד וניתוח: Python 3 (VS Code / Thonny on RPi).

- ספריות: NumPy (חישוב), SciPy (עיבוד אותות), Matplotlib (גרפים).

# רכיבים מיוחדים והרחבות

סעיף זה מתאר יכולות שאינן בליבת הפרויקט הנוכחי אך ניתנות למימוש כהרחבה עתידית:

- מארז לביש מלא: תכנון והדפסת מארז תלת-ממד המכיל את הבקר והסוללה.

- מקור מתח עצמאי: החלפת ספק הכוח המעבדתי בסוללת LiPo.

- עיבוד זמן אמת (Real-Time): ביצוע האלגוריתם תוך כדי המדידה והצגת התוצאה בזמן אמת.

# סימוכין

- ESP32 Datasheet - espressif.com : https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf

- Arduino IDE - arduino.cc:  https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf

- MPU-6050 Datasheet - invensense.tdk.com: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf

- SciPy Signal Processing - scipy.org: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html#window-functions

- https://www.mdpi.com/2077-0383/14/6/2073

- https://www.ingentaconnect.com/content/tsp/cmes/2021/00000126/00000003/art00015?crawler=true&mimetype=application/pdf